DYNAMOMETERPRØVE

|  |  |  |  |  |  | Stabilitetskriterier |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Regelkrav |  |  |  |  | Aktuel værdi |  | Opfyldt [ja/nej] |
|  |  |  |  |  |  | A > 0,055 radm; [0° - 30°] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | A > 0,090 radm; [0° - 40°/f] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | A > 0,030 radm; [30° - 40°/f] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | GZmax > 25° |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | GZ >0,200 m;  > 30° |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | GM > 0,350 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | GM = GZ ved ca. 5 °5 x 57,3 [m] |  |  |  |  |  |  |  |
| Stabilitetsundersøgelse ved dynamometermetoden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lpp | = [m] |  | Skibets navn |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |
| B | = [m] |  | Længde af lodsnor, L |  |  |  | : [mm] |  |  |  |  |  |  |
| dm | = [m] |  | Vejrforhold |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |
| W | = [t] |  | Sted/dato |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |
| Fribord | = [m] |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |
| Prøven skal foretages ved krængninger på ca.: 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 40° eller op til indstrømningsvinklen, hvis denne er mindre end 40°. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skibets kondition under dynamometerprøven : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forsøg | p [t] | a [m] |  | p x a [t  m] | W – p [t] |  |  |  | GZ [m] | Udslag b [mm] |  | tg  [b/L] |  [°] |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GZ = p×aW−p[m] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GZ-kurve GZ [m] Krængning []° |  |  |  |  |  |  |  | Udført af: Der skal laves mindst 2 konditioner: en svarende til letskib og en svarende til værste forekommende kondition, fx med dækslast mv. Fribordet i den værste kondition skal aflæses. Hvis skibet ikke kan vejes, skal skroget opmåles (formelmetoden LxBxdxCb accepteres ikke). Middelspantet skal opmåles med henblik på armlængden ”a”. ( B/2 må ikke benyttes da resultatet bliver for positivt). Skibet skal opfylde kravene til stabilitet i Søfartsstyrelsen Meddelelser F, dvs. de normale arealkrav. |  |  |  |  |  |

Husk at trækkraften P skal reduceres med vægten af evt. åg, seler og kæder inden den indgår i beregningerne.

Følgende vedlægges som dokumentation:

1.   Dokumentation for vejningen af skibet med autoriseret (Bro)vægt, samt kopi af kalibreringsattest.

2.   Kalibreringsattest eller anden dokumentation på at trækkraften P er korrekt.